ICCCSS0V3.25240.50

中 华 人 民 共 和 国 国 家 标 准

GB46750 — 2025

民用无人驾驶航空器系统运行识别规范

Specification for civil un m anned aircraft syste m operational identification

2025-1 0-31发布 2026-0 5-01实施

|  | 国家市场监督管理总局 国家标准化管理委员会 |  | 发 布 |
| --- | --- | --- | --- |

GB46750 — 2025

目 次

前言 ………………………………………………………………………………………………………… Ⅲ
1 范围 ………………………………………………………………………………………………………1
2 规范性引用文件 …………………………………………………………………………………………1
3 术语和定义 ………………………………………………………………………………………………1
4 缩略语 ……………………………………………………………………………………………………3
5 运行识别发送段 …………………………………………………………………………………………3
 5 .1 民用无人驾驶航空器系统 …………………………………………………………………………3
 5 .2 运行识别信息与协议 ………………………………………………………………………………4
6 运行识别通信链路段 ……………………………………………………………………………………9
 6 .1 广播式运行识别链路 ………………………………………………………………………………9
 6 .2 网络式运行识别链路 ……………………………………………………………………………… 10
7 运行识别接收段………………………………………………………………………………………… 10
 7 .1 广播式运行识别接收与处理系统 ………………………………………………………………… 10
 7 .2 网络式运行识别接收与处理系统 ………………………………………………………………… 10
8 证实方法………………………………………………………………………………………………… 11
 8 .1 文件检查 …………………………………………………………………………………………… 11
 8 .2 功能验证 …………………………………………………………………………………………… 12
9 标准的实施……………………………………………………………………………………………… 20
 参考文献 …………………………………………………………………………………………………… 22

图1 广播式运行识别示意图 ………………………………………………………………………………2
图2 网络式运行识别示意图 ………………………………………………………………………………3
图3 数据包格式 ……………………………………………………………………………………………4

表1 数据包内容 ……………………………………………………………………………………………4
表2 数据类型与标识 ………………………………………………………………………………………5
表3 数据内容项及编码取值要求 …………………………………………………………………………6

Ⅰ

GB46750 — 2025

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的规定
起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国民用航空局提出并归口。

Ⅲ

GB46750 — 2025

民用无人驾驶航空器系统运行识别规范

1 范围

本文件规定了民用无人驾驶航空器系统运行识别的信息内容、信息格式,发送、传输、接收与处理及
相关系统的功能性能要求,描述了相应的证实方法。

本文件适用于民用无人驾驶航空器系统、民用无人驾驶航空器系统广播式与网络式运行识别专用
接收与处理系统,以及民用无人驾驶航空器系统运行识别的网络设备和通信链路的设计、生产、制造、检 测、检验、审定和运行。

本文件不适用于仅在民航管制空域内运行且具备符合空域准入通信导航监视能力要求的大型民用

无人驾驶航空器系统和仅在室内运行的民用无人驾驶航空器系统。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文
件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于
本文件。

GB/T 41300

民用无人机唯一产品识别码

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

无人驾驶航空器 un m anned aircraft

没有机载驾驶员、自备动力系统的航空器。
[来源:GB 42590—2023,3.1.1]

3.2

无人驾驶航空器系统 un m anned aircraft system

以无人驾驶航空器为主体,配有相关的遥控站、所需的指挥和控制链路以及设计规定的任何其他部
件,能完成特定任务的一组设备。

[来源:GB/T 38152—2019,2.1.2]

3.3

微型无人驾驶航空器 micro un manned aircraft

空机重量小于0.25 kg,最大飞行真高不超过50 m,最大平飞速度不超过40 km/h,
备符合微功率短距离技术要求,全程可随时人工介入操控的无人驾驶航空器。

无线电发射设

[来源:GB 42590—2023,3.1.2]

3.4

轻型无人驾驶航空器 light un m anned aircraft

空机重量不超过4 kg,最大起飞重量不超过7 kg,最大平飞速度不超过100 km/h,

具备符合空域管

理要求的空域保持能力和可靠被监视能力,全程可随时人工介入操控的无人驾驶航空器。

1

GB46750 — 2025

注:不含微型无人驾驶航空器。

[来源:GB 42590—2023,3.1.3]

3.5

小型无人驾驶航空器 small un manned aircraft

空机重量不超过15 kg

且最大起飞重量不超过25 kg,

具备符合空域管理要求的空域保持能力和可

靠被监视能力,全程可随时人工介入操控的无人驾驶航空器。

注:不含微型、轻型无人驾驶航空器。

[来源:GB 42590—2023,3.1.4]

3.6

中型无人驾驶航空器 medium unmanned aircraft

最大起飞重量不超过150 kg

的无人驾驶航空器。

注:不含微型、轻型、小型无人驾驶航空器。

3.7

大型无人驾驶航空器 large un m anned aircraft

最大起飞重量超过150 kg

的无人驾驶航空器。

3.8

民用无人驾驶航空器系统运行识别 civil un m anned aircraft syste m operational identification

民用无人驾驶航空器系统运行中通过符合要求的通信链路,主动发送民用无人驾驶航空器系统身
份信息、系统属性及运行相关数据等运行识别信息,由接收系统接收并发送至数据处理系统进行处理的 过程。

注1:民用无人驾驶航空器系统运行识别全过程一般包括运行识别发送段,运行识别通信链路段和运行识别接 收 段

三部分。

注2:以下简称运行识别。

3.9

广播式运行识别 operational identification broadcast m ode

民用无人驾驶航空器以不指定对象的方式,通过特定无线电频率与传输协议,广播运行识别信息,并

由相应接收与处理系统进行接收与数据处理的运行识别模式。

注:示意图见图1。

图 1 广播式运行识别示意图

3.10

网络式运行识别 operational identification network m ode

民用无人驾驶航空器系统通过网络主动将民用无人驾驶航空器系统的运行识别信息发送至相应接

收系统,并由相应数据处理系统进行处理的运行识别模式。

注:示意图见图2。

2

GB46750 — 2025

图 2 网络式运行识别示意图

3.11

广播式运行识别发送功能 transmitting function of operational identification broadcast m ode

民用无人驾驶航空器以不指定对象的方式,通过特定无线电频率与传输协议自动广播运行识别信
息的能力。

3.12

网络式运行识别发送功能 transmitting function of operational identification network m ode

当民用无人驾驶航空器系统与网络式运行识别接收系统已通过网络式运行识别通信链路建立网络 连接时,民用无人驾驶航空器系统具备通过网络与特定传输协议自动向网络式运行识别接收系统发送
运行识信息的能力。

3.13

运行识别发送模块 operational identification trans mitting m odule

实现广播式运行识别发送功能与网络式运行识别发送功能的软硬件组件。

3.14

运行识别发送模块功能失效 trans mitting dysfunction of operational identification

运行识别发送模块故障导致广播式运行识别发送功能或网络式运行识别发送功能失效的情形。

4 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

A DS-B :广播式自动相关监视(A uto m atic Dependent Surveillance-Broadcast )
EIRP :等效全向辐射功率(Equivalent Isotropic Radiated Power )
 G NSS :全球卫星导航定位系统(Global Navigation Satellite System )
 GVA :几何垂直精度(Geo metric Vertical Accuracy )

N ACp:导航精度类别-位置(Navigation Accuracy Category-position )
 N ACv:导航精度类别-速度(Navigation Accuracy Category-velocity )
RTK :实时动态载波相位差分(Real Time Kinematic)

5 运行识别发送段

5.1

民用无人驾驶航空器系统

5.1.1 民用无人驾驶航空器系统应同时具备广播式运行识别发送功能和网络式运行识别发送功能。

5.1.2 民用无人驾 驶 航 空 器 系 统 应 在 依 靠 自 身 动 力 移 动 的 全 过 程 保 持 运 行 识 别 信 息 的 自 动 持 续 发
 送,且不应具备关闭发送的功能。

5.1.3 民用运行识别信息的更新和发送时间间隔应不大于1s。

5.1.4 民用无人驾驶航空器系统运行识别功能模块应符合电磁兼容性要求。

3

GB46750 — 2025

5.1.5 民用无人驾驶航空器系统工作中,应对运行识别发送模块功能进行自检,应将检查结果以声音
 或可视化的形式通知民用无人驾驶航空器系统操控员。

5.1.6 民用无人驾驶航空器系统应具有运行识别防篡改或破坏的功能设计,且满足以下要求:
 a) 能有效防止对运行识别信息的篡改或破坏;

b)能有效防止对运行识别发送模块的篡改或破坏。

5.1.7 运行识别发送模块应与民用无人驾驶航空器飞行控制功能模块交联,

民用无人驾驶航空器系统

运行识别发送模块功能失效时,要求如下:

a) 民用无人驾驶航空器系统起飞前运行识别发送模块功能失效时,民用无人驾驶航空器不能起飞;

b)民用无人驾驶航空器系统在运行过程中广播式运行识别发送功能失效时,应向民用无人驾驶
 航空器系统操控 员 提 供 告 警 并 应 具 备 悬 停/空 中 盘 旋、返 航、降 落、开 伞 等 一 种 或 多 种 处 置

能力。

5.1.8 民用无人驾驶航空器系统在运行识别过程中应滚动存储运行识别信息,更新间隔不大于10 s,

存

储容量应支持不小于120飞行小时的信息存储,且不可手动删除。

5.1.9 民用无人驾驶航空器系统应缓存未发送成功的网络式运行识别信息,

并在网络式运行识别恢复

后,提供网络式运行识别重新发送功能。

5.1.10 民用无人驾驶航空器不应使用 ADS-B作为运行识别的方式。 5.2

运行识别信息与协议

5.2.1 运行识别信息数据包应包含数据类型、版本号、数据长度、数据标识和数据内容项,按图3

的规

定构成数据包。数据包内容应符合表1的要求。

数据类型 版本号 数据长度 数据标识 数据内容项1 数据内容项2 …

数据内容项 N

图 3 数据包格式

表 1 数据包内容

数据包内容 长度 说明 取值

|  | 数据类型 1 byte 版本号 1 byte 数据长度 1 byte 数据标识 3+N byte |  | 数据类型定义 255 第1~3位: 固定为“001 ”; 第4~8位: 当前发送的运行识别数据包版本号 有效值为0~63。 示例:当第4~8位 取 值 为 “X ”时,版 本 号 为“V1.X ” 数据内容项的字节数 1~ 200 第1~7位: 0:不发送该数据内容项; 是否发 送 该 位 代 表 的 数 据,第 1~7 位 1:发送该数据内容项。 为内容标志位,根 据 表 2 数 据 类 型 与 标 第8位: 识目录对应表示,第8 位为扩展标志位 0:数据标识字段结束; 1: 下一字节为数据标识字段 |
| --- | --- | --- | --- |

4

GB46750 — 2025

表 1 数据包内容 (续)

数据包内容 长度 说明 取值

数据内容项 可变长度 按5.2.4的要求发送

5.2.2 运行识别信息数据包扩展内容应使用民用航空行业主管部门统一发布的协议。
5.2.3 数据标识的发送应满足表2的要求。

表 2 数据类型与标识

字节位 数据标识位 数据内容项序号 是否必选 名称

0x80 001 M 唯一产品识别码
0x40 002 M 实名登记标志
0x20 003 O 民用无人驾驶航空器系统运行类别

0x10 004 M 民用无人驾驶航空器分类
第1字节

0x08 005 M 民用无人驾驶航空器遥控站位置类型 0x04 006 M 民用无人驾驶航空器遥控站位置
0x02 007 M 民用无人驾驶航空器遥控站高度 0x01

扩展标志位

0x80 008 M 民用无人驾驶航空器位置
0x40 009 M 航迹角
0x20 010 M 地速

0x10 011 O 相对高度
第2字节

0x08 012 O 垂直速度 0x04 013 M 大地高度
0x02 014 O 气压高度 0x01

扩展标志位

0x80 015 M 运行状态
0x40 016 M 坐标系类型
0x20 017 M 水平精度

0x10 018 M 垂直精度
第3字节

0x08 019 M 速度精度 0x04 020 M 时间戳
0x02 021 M 时间戳精度 0x01

扩展标志位

第 N 字节 … … … ……
 注:“M ”代表必选,“O ”代表可选。

5

GB46750 — 2025

5.2.4 运行识别信息数据内容项及编码取值应满足表3的要求。

表 3 数据内容项及编码取值要求

|  | 序号 名称 描述 用于 唯 一 标 识 民 用 无 人 驾 驶 航 001 唯一产品识别码 20 空器整机产品身份的代码 |  | 长度 byte |  | 取值要求 大端序表示,符合 GB/T 41300的要求,以 ASCⅡ码 进 行 编 码。对 2024年 1月 1日 前生产的民用无 人 驾 驶 航 空 器,若 不 具 备 唯一产品识别码,则 发 送 民 用 无 人 驾 驶 航 空器序列号,高位以空字符 NULL 填充 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

在民 用 无 人 驾 驶 航 空 器 综 合 管

|  | 002 实名登记标志 |  |  |  | 理平 台 实 名 登 记 系 统 按 要 求 正 确填 报 实 名 登 记 标 志 后 获 取 的 实名登记号码中后8位字符 |  | 8 |  |  |  | 大 端 序 表 示,以 ASCII码 进 行 编 码,未 填 写时以空字符 NULL填充 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 003 004 005 006 007 008 |  | 民 用 无 人 驾 驶 航 空 器系统运行类别 民 用 无 人 驾 驶 航 空 器分类 民 用 无 人 驾 驶 航 空 器遥控站位置类型 民 用 无 人 驾 驶 航 空 器遥控站位置 民 用 无 人 驾 驶 航 空 器遥控站高度 民 用 无 人 驾 驶 航 空 器位置 |  | 民用 无 人 驾 驶 航 空 器 系 统 的 运 行类 别,包 括 审 定 类、特 定 类、开 1 1 1. 放类与未定义 民用 无 人 驾 驶 航 空 器 系 统 的 分 类,包 括 微 型 无 人 驾 驶 航 空 器、 轻型无人驾 驶 航 空 器、小 型 无 人 驾驶航空器、中 型 无 人 驾 驶 航 空 器、大型无人驾驶航空器 民用 无 人 驾 驶 航 空 器 遥 控 站 位 置 类 型,包 括 起 飞 点 位 置、遥 控 站位置 民用 无 人 驾 驶 航 空 器 遥 控 站 位 置的经度与纬度 8 民用 无 人 驾 驶 航 空 器 遥 控 站 基 于当前坐标系的大地高度 2 民用 无 人 驾 驶 航 空 器 位 置 的 经 度与纬度 8 |  | 取值范围为: 0:未定义; 1:开放类; 2:特定类; 3:审定类; 4~15: 预留 取值范围为: 0:微型无人驾驶航空器; 1:轻型无人驾驶航空器; 2:小型无人驾驶航空器; 3:中型无人驾驶航空器; 4:大型无人驾驶航空器; 5~15: 预留 取值范围为: 0:起飞点位置; 1:遥控站位置; 2~15: 预留 小端序表示,编码值 为 实 际 值 × 107,3 2 经度¦32位 纬 度,西 经、南 纬 以 负 值 表 示,未知或不可用时取“FFFFFFFF ” 位 小端序表示,编码值为(实 际 值 +1 000)× 2,分辨率为 0.5 m, 未 知 或 不 可 用 时 编 码 值取“0 ” 小端序表示,编码值 为 实 际 值 × 107,3 2 经度¦32位 纬 度,西 经、南 纬 以 负 值 表 示,未知或不可用时取“FFFFFFFF ” 位 |  |  |

6

GB46750 — 2025

表 3 数据内容项及编码取值要求 (续)

| 序号 名称 描述 009 航迹角 从真北顺时针测量的航迹角 2 010 地速; 民用 无 人 驾 驶 航 空 器 与 地 面 的 相对速度 2. 011 相对高度; 民用 无 人 驾 驶 航 空 器 基 于 起 飞 地的高度 2. 012 垂直速度; 民用 无 人 驾 驶 航 空 器 基 于 当 前 坐标系的上升或下降速度 1. 013 大地高度; 民用 无 人 驾 驶 航 空 器 基 于 当 前 坐标系的大地高度 2. 014 气压高度; 民 用 无 人 驾 驶 航 空 器 基 于 以 101.325 kPa为 参 考 面 的 标 准 气 压高度; 2. 015 运行状态 民用无人驾驶航空器运行状态 1 016 坐标系类型; 运 行 识 别 功 能 使 用 的 坐 标 系 类型 1. | 长度 byte |  | 取值要求 小端序表 示,取 值 为 实 际 值 × 10, 为0~3 599,向 下 取 整;分 辨 率 为 0 .1°, 知或不可用时编码值取“FFFF ” 有 效 值 未 小端序表 示,取 值 为 实 际 值 × 10, 整,分辨 率 为 0.1 m/s, 码值取“FFFF ” 向 下 取 未 知 或 不 可 用 时 编 小端序表示,编码值为(实 际 值 +9 000)× 2,分辨率为 0.5 m, 未 知 或 不 可 用 时 编 码 值取“0 ” 第1位为标 志 位,编 码 值 为 0~ 127, 人驾驶 航 空 器 上 升 时 标 志 位 为 “0 ”, 时标 志 位 为 “1”。编 码 值 为 (实 际 值 × 2 ),分 辨 率 为 0.5 m/s, 当 无 下 降 未 知 或 不 可 用 时 编 码值取“FF ” 小端序表示,编 码 值 为 (实 际 值 + 1000 )× 2,分辨率为 0.5 m, 未 知 或 不 可 用 时 编 码 值取“0 ” 小端序表示,编码值为(实 际 值 +1 000)× 2,分辨率为 0.5 m, 未 知 或 不 可 用 时 编 码 值取“0 ” 取值范围为: 0:未报告; 1:地面; 2:空中; 3:民用无人驾驶航空器为紧急状态; 4:运行识别发送 功 能 失 效 (民 用 无 人 驾 驶 航空器为非紧急状态); 5:运行识别发送 功 能 失 效 (民 用 无 人 驾 驶 航空器为紧急状态); 6~15: 预留 取值范围为: 0:W GS-84; 1 :CGCS2000 ; 2~15: 预留 |
| --- | --- | --- | --- |

7

GB46750 — 2025

表 3 数据内容项及编码取值要求 (续)

|  | 序号 名称 描述 017 水平精度 水平位置精度a 1 018 垂直精度 垂直位置精度b 1 019 速度精度 速度精度c 1 020 时间戳; 使 用 Unix时 间, 单 位 为 毫 秒 (ms) 6. | 长度 byte |  | 取值要求 置信度为95% ,取值范围为: 0:大 于 或 等 于 18.52 km (10 n mile) 未知; 或 1:小于18.52 km (10 n mile); 2:小于7.41 km (4 n mile); 3:小于3.70 km (2 n mile); 4:小于1852 m(1n mile); 5:小于926 m(0.5 n mile); 6:小于556 m(0.3 n mile); 7:小于185 m(0.1 n mile); 8:小于92.6 m(0.05 n mile); 9:小于30 m; 10 :小于10 m; 11 :小于3m; 12: 于1m; 13~15: 预留 置信度为95% ,取值范围为: 0:大于或等于150m或未知; 1:小于150 m; 2:小于45 m; 3:小于25 m; 4:小于10 m; 5:小于3m; 6:小于1m; 7~15: 预留 置信度为95% ,取值范围为: 0:大于或等于10 m/s或未知; 1:小于10 m/s; 2:小于3 m/s; 3:小于1 m/s; 4:小于0.3 m/s; 5~15: 预留 小端 序 表 示,未 知 或 不 可 用 时 编 码 值 取 “0 ” |
| --- | --- | --- | --- | --- |

8

GB46750 — 2025

表 3 数据内容项及编码取值要求 (续)

长度

序号 名称 描述 取值要求

byte

取值范围为:

0:大于0.5s或未知;
1:小于或等于0.5s;
2:小于或等于0.4s; 3:小于或等于0.3s;

编入 时 间 戳 的 时 刻 与 真 实 时 刻

021 时间戳精度 的精度范围,包 括 授 时 精 度 与 授 1 4:小于或等于0.2s;

5:小于或等于0.1s;

时信号编入信息的时间

6:小于或等于50 ms;
7:小于或等于20 ms;
8:小于或等于10 ms; 9~15:

预留

注:紧急状态包含动力系统失效、导航系统异常、通信链路中断等技术故障。

a 基于 GNSS导航的水平位置精度按照 NACp取值。
 b 基于 GNSS导航的垂直位置精度按照 GVA取值。
c 基于 GNSS导航的垂直位置精度按照 NACv取值。

6 运行识别通信链路段

6.1

广播式运行识别链路

6.1.1 广播式运行识别链路通信技术应满足单次完整传输报文内容的要求。

6.1.2 广播式运行识别信息应至少使用蓝牙5.0(及以上)版本广播模式或无线宽带接入(Wi-Fi )

广播

模式之一进行发送。

6.1.3 蓝牙广播模式的功率应至少满足以下a )或 b )的要求。
 a) 水平面360°上输出的 EIRP :

1) 民用微型无人驾驶航空器应不小于1dBm;
 2) 民用轻型、小型、中型、大型无人驾驶航空器应不小于4dBm。
b)水平面上的平均 EIRP :

1) 民用微型无人驾驶航空器应不小于3dBm,
 且水平面360°上输出的最大 EIRP与平均功

率相差不大于4 dB;

2) 民用轻型、小型、中型、大型无人驾驶航空器应不小于6dBm ,
 且水平面360°上输出的最大

EIRP与平均功率相差不大于4 dB。

6.1.4 无线宽带接入广播模式的功率应至少满足以下a )或 b )的要求。
 a) 水平面360°上输出的 EIRP :

1) 使用2.4GHz时,民用微型无人驾驶航空器应不小于1 dBm ,民用轻型、小型、中型、大型
 无人驾驶航空器应不小于11 dBm ;

2) 使用5.8GHz时,民用微型无人驾驶航空器应不小于9 dBm ,民用轻型、小型、中型、大型
 无人驾驶航空器应不小于18 dBm 。

b)水平面上的平均 EIRP :

9

GB46750 — 2025

1) 使用2.4GHz时,民用微型无人驾驶航空器应不小于9dBm ,
 且水平面360°上输出的最大

EIRP与平均功率相差不大于4 dB;民用轻型、小型、中型、大型无人驾驶航空器应不小于
 13 dBm ,且水平面360°上输出的最大 EIRP与平均功率相差不大于4 dB;
2) 使用5.8GHz时,民用微型无人驾驶航空器应不小于16 dBm ,

且水平面360°上输出的最 大 EIRP与平均功率相差不大于4 dB;民用轻型、小型、中型、大型无人驾驶航空器应不小
于20 dBm ,且水平面360°上输出的最大 EIRP与平均功率相差不大于4 dB。

6.2

网络式运行识别链路

6.2.1 网络式运行识别链路应在民用无人驾驶航空器系统与网络式运行识别接收系统间维持稳定的
 通信能力。

6.2.2 网络式运行识别链路应至少使用蜂窝网络、地面有线网络或卫星通信网络之一。
6.2.3 网络式运行识别链路应采用安全协议等网络安全手段进行防护,防止链路非授权访问。

6.2.4 民用无人驾驶航空器系统使用蜂窝网络作为网络式运行识别链路时,频率、功率射频技术指标
 要求与使用蜂窝网络的其他地面移动通信系统终端技术指标一致。

7 运行识别接收段

7.1

广播式运行识别接收与处理系统

7.1.1 单一广播式运行识别接收与处理系统应具备接收、解析、处理广播式运行识别使用的蓝牙与无
 线宽带接入广播链路信息并输出运行识别信息的能力。

7.1.2 单一广播式运行识别接收与处理系统应具备同时接收、
 分辨并解析至少50个不同目标的运行

识别信息的能力。

7.1.3 收到运行识别信息到数据处理完成的时间应不大于50 ms。
7.1.4 广播式运行识别接收与处理系统接收动态范围应不小于74 dB。

7.1.5 在没有干扰与重叠的情况下,输入电平信号在-86dBm到接收系统动态范围上限之间时,

广播

式运行识别接收与处理系统正确接收解码的概率应不低于99.9% 。

7.1.6 在没有干扰与重叠的情况下,输入电平信号在-89dBm时,

广播式运行识别接收与处理系统正

确接收解码的概率应不低于95% 。

7.1.7 在没有干扰与重叠的情况下,输入电平信号在-91dBm时,

广播式运行识别接收与处理系统正

确接收解码的概率应不低于90% 。

7.1.8 应具备完善的本系统运行监控和告警功能。
7.1.9 应至少保存运行识别数据90 d。

7.2

网络式运行识别接收与处理系统

7.2.1 应同时具备接收蜂窝网络、地面有线网络和卫星通信网络发送的网络式运行识别信息的能力。
7.2.2 应公布数据接收传输协议、IP地址与接口规范。

7.2.3 满足服务范围内所有的目标处理能力,收到运行识别信息到数据处理完成的时间应不大于1s。
7.2.4 应具备运行识别数据处理输出接口,并具备编辑输出格式的能力。
7.2.5 应具备完善的本系统运行监控和告警功能。

7.2.6 应至少保存运行识别数据90 d。

10

GB46750 — 2025

8 证实方法

8.1

文件检查

8.1.1

民用无人驾驶航空器系统

8.1.1.1

证实条目

用于检查证实是否满足5.1.4、5.1.6、5.1.8、5.1.10的要求。 8.1.1.2

检查内容

检查民用无人驾驶航空器系统技术手册、其无线电发射设备型号核准证及其他相关文件。 8.1.1.3

判定规则

检查内容满足下列要求,则检查通过:

a) 具备有效的民用无人驾驶航空器系统无线电发射设备型号核准证,符合相关电磁兼容要求;
 b)检查内容中说明运行识别发送信息存储时间与存储位置并提供访问方式;

c) 检查内容表明运行识别发送功能相关设备存在防篡改、防破坏的功能设计,并提供验证方式的
 说明;

d) 检查内容表明未使用 ADS-B作为运行识别的方式。 8.1.2

广播式运行识别链路

8.1.2.1

证实条目

用于检查证实是否满足6.1.1、6.1.2的要求。 8.1.2.2

检查内容

检查民用无人驾驶航空器系统和对应广播链路服务提供商的技术手册。 8.1.2.3

判定规则

检查内容表明民用无人驾驶航空器系统至少使用了蓝牙5.0(及以上)版本的广播模式,或无线宽带
接入(W i-Fi)的广播模式之一,并能单次完整传输报文内容,则检查通过。

8.1.3

网络式运行识别链路

8.1.3.1

证实条目

用于检查证实是否满足6.2.1、6.2.2、6.2.3、6.2.4的要求。 8.1.3.2

检查内容

检查民用无人驾驶航空器系统和对应网络链路服务提供商的技术手册。 8.1.3.3

判定规则

检查内容满足下列要求,则检查通过:

a) 检查内容表明民用无人驾驶航空器系统至少使用了多个符合要求的网 运行识别链路之一;

b)网络式运行识别链路及所需硬件符合要求。

11

GB46750 — 2025

8.1.4

运行识别接收与处理系统

8.1.4.1

证实条目

用于检查证实是否满足7.1.9、7.2.2、7.2.6的要求。 8.1.4.2

检查内容

检查运行识别接收与处理系统的技术手册。 8.1.4.3

判定规则

检查内容满足下列要求,则检查通过:

a) 检查内容中包含运行识别接收与处理系统的数据接收传输协议、IP地址与接口规范;
 b)运行识别接收与处理系统数据保存时间符合要求。

8.2

功能验证

8.2.1

无人驾驶航空器系统

8.2.1.1

发送功能

8.2.1.1.1

证实条目

用于检查证实是否满足5.1.1的要求。 8.2.1.1.2

验证方法

发送功能试验应按照以下步骤进行:

a) 部署验证广播式运行识别接收与处理系统并调试能够接收广播式运行识别信息,并实时观察
 广播式运行识别接收与处理系统的输出;

b)

将民用无人驾驶航空器系统网络式运行识别报送目标设置为验证网络式运行识别接收与处理

系统,并实时观察验证网络式运行识别接收与处理系统的输出或使用网络抓包工具抓取民用
无人驾驶航空器系统发送的网络数据;

c) 启动民用无人驾驶航空器系统构造运行识别开始的触发条件并尝试触发运行识别工作。 8.2.1.1.3

判定规则

检查内容满足下列要求,则检查通过:

a) 当触发运行识别开始的条件具备时,民用无人驾驶航空器自动广播运行识别信号,验证广播式
 运行识别接收与处理系统能收到运行识别信号;

b)当触发运行识别开始的条件具备时,民用无人驾驶航空器系统向验证网络式运行识别接收与
 处理系统发送网络式运行识别信息,验证网络式运行识别接收与处理系统能收到网络式运行

识别信息,网络抓包工具能够抓取到网络式运行识别信息。 8.2.1.2

全过程运行识别

8.2.1.2.1

证实条目

用于检查证实是否满足5.1.2的要求。

12

GB46750 — 2025

8.2.1.2.2

验证方法

全过程运行识别试验应按照以下步骤进行:

a) 部署验证广播式运行识别接收与处理系统并调试能够接收广播式运行识别信息,并实时观察
 广播式运行识别接收与处理系统的输出;

b)将网络式运行识别报送目标设置为验证网络式运行识别接收与处理系统,并实时观察验证网
 络式运行识别接收与处理系统的输出或使用无人驾驶航空器系统发送的网络数据;

c) 启动民用无人驾驶航空器系统,并根据民用无人驾驶航空器系统制造商提供的运行识别工作
 区间触发方式,构造运行识别开始的触发条件并尝试触发运行识别工作;

d) 根据民用无人驾驶航空器系统制造商提供的运行识别工作区间触发方式,构造运行识别结束
 的触发条件并尝试结束运行识别。

8.2.1.2.3

判定规则

检查内容满足下列要求,则检查通过:

a) 当触发运行识别开始的条件具备时,民用无人驾驶航空器自动广播运行识别信号,验证广播式
 运行识别接收与处理系统能收到运行识别信号,民用无人驾驶航空器系统向验证网络式运行

识别接收与处理系统发送网络式运行识别信息,验证网络式运行识别接收与处理系统能收到
网络式运行识别信息;

b)当触发运行识别结束的条件具备时,民用无人驾驶航空器自动停止广播运行识别信号,验证广
 播式运行识别接收与处理系统不再收到运行识别信号,民用无人驾驶航空器系统停止向验证

网络式运行识别接收与处理系统发送网络式运行识别信息,验证网络式运行识别接收与处理
系统不再收到网络式运行识别信息,网络抓包工具不再抓取到网络式运行识别信息;

c) 触发运行识别开始与结束条件满足民用无人驾驶航空器系统运行识别工作区间的要求。 8.2.1.3

发送间隔

8.2.1.3.1

证实条目

用于检查证实是否满足5.1.3的要求。 8.2.1.3.2

验证方法

发送间隔验证试验应按照以下步骤进行:

a) 部署验证广播式运行识别接收与处理系统并调试能够接收广播式运行识别信息,将网络式运
 行识别报送目标设置为验证网络式运行识别接收与处理系统,实时观察并记录验证广播式或

网络式运行识别接收与处理系统的输出;

b)启动民用无人驾驶航空器系统,触发运行识别工作,操控无人驾驶航空器进行飞行;
c) 观察广播式或网络式运行识别接收与处理系统的输出报文元素。

8.2.1.3.3

判定规则

相邻两个运行识别报文时间戳差值不大于1 s,则检查通过。 8.2.1.4

功能自检验证

8.2.1.4.1

证实条目

用于检查证实是否满足5.1.5的要求。

13

GB46750 — 2025

8.2.1.4.2

验证方法

功能自检试验应按照以下步骤进行:

a) 启动民用无人驾驶航空器系统,观察运行识别自检提示情况;

b)根据设备生 产 厂 家 提 供 的 异 常 触 发 方 式,触 发 运 行 识 别 发 送 失 效,观 察 运 行 识 别 自 检 提 示
 情况。

8.2.1.4.3

判定规则

检查内容满足下列要求,则检查通过:

a) 运行识别正常工作时,无异常提示信息;

b)运行识别发送功能失效时,产生不限于声音、图像、灯光等形式的异常状态 示。 8.2.1.5

失效处置验证

8.2.1.5.1

证实条目

用于检查证实是否满足5.1.7的要求。 8.2.1.5.2

验证方法

功能失效处置试验应按照以下步骤进行:

a) 启动民用无人驾驶航空器系统,根据设备生产厂家提供的异常触发方式,触发运行识别发送失
 效,观察运行识别自检提示情况,尝试操控民用无人驾驶航空器起飞;

b)启动民用无人驾驶航空器系统并在起飞后触发运行识别发送失效,观察运行识别自检提示情
 况并观察民用无人驾驶航空器运行情况,并验证民用无人驾驶航空器系统提供的处置能力。

8.2.1.5.3

判定规则

检查内容满足下列要求,则检查通过:
a) 运行识别异常时无法正常起飞;

b)运行过程中运行识别失效时,民用无人驾驶航空器系统提供悬停/空中盘旋、返航、降落、开伞
 等一种或多种处置能力并能执行。

8.2.1.6

网络重发验证

8.2.1.6.1

证实条目

用于检查证实是否满足5.1.9的要求。 8.2.1.6.2

验证方法

功能失效处置试验应按照以下步骤进行:

a) 部署运行识别报文产生设备并接入验证网络式运行识别接收与处理系统;
 b)发送运行识别标准报文,观察验证网络式运行识别接收与处理系统的输出;
c) 断开网络1 min;

d) 恢复网络,并选择重新发送网络式运行识别信息;
e) 观察验证网络式运行识别接收与处理系统的输出。

8.2.1.6.3

判定规则

检查内容满足下列要求,则检查通过:

14

GB46750 — 2025

a) 网络断开时民用无人驾驶航空器系统缓存未发送成功的网络式运行识别信息;

b)网络式运行识别 恢 复 后,具 备 网 络 式 运 行 识 别 重 新 发 送 功 能 并 可 重 新 发 送 网 络 式 运 行 识 别
 信息。

8.2.1.7

报文元素与协议验证

8.2.1.7.1

证实条目

用于检查证实是否满足5.2.1、5.2.2、5.2.3的要求。 8.2.1.7.2

验证方法

协议试验应按照以下步骤进行:

a) 部署验证广播式运行识别接收与处理系统,并调试能够接收对应广播式运行识别信息,将网络
 式运行识别报送目标设置为验证网络式运行识别接收与处理系统,实时观察并记录广播式和

网络式运行识别接收与处理系统的输出;

b)启动民用无人驾驶航空器系统,触发运行识别工作;

c) 观察广播式和网络式运行识别接收与处理系统的输出报文元素。 8.2.1.7.3

判定规则

检查内容满足下列要求,则检查通过:

a) 运行识别的发送时间间隔不大于1s;

b)逐个检查广播式和网络式运行识别接收与处理系统收到的报文元素,能正确被解读。 8.2.1.8

报文元素取值

8.2.1.8.1

证实条目

用于检查证实是否满足5.2.4中除第017 、018 、019 、021项之外的要求。 8.2.1.8.2

验证方法

报文元素取值验证应按照以下两种方法之一进行。
a) 验证方法一步骤如下:

1) 部署验证广播式运行识别接收与处理系统并调试能够接收广播式运行识别信息,将网络
 式运行识别报送目标设置为验证网络式运行识别接收与处理系统,实时观察并记录广播

式和网络式运行识别接收与处理系统的输出;

2) 在民用无人驾驶航空器上搭载精确导航信息记录设备,记录时间与位置信息;

3) 启动民用无人驾驶航空器系统,触发运行识别工作,操控民用无人驾驶航空器进行多种姿
 态、速度和高度的飞行;

4) 分别触发民用无人驾驶航空器运行识别发送功能失效与民用无人驾驶航空器紧急状态;
 5) 观察广播式和网络式运行识别接收与处理系统的输出报文元素。
b)验证方法二步骤如下:

1) 部署验证广播式运行识别接收与处理系统并调试能够接收广播式运行识别信息,将网络
 式运行识别报送目标设置为验证网络式运行识别接收与处理系统,实时观察并记录广播

式和网络式运行识别接收与处理系统的输出;

2) 将民用无人驾驶航空器搭载于移动平台上,沿已知坐标轨迹移动;

3) 分别触发民用无人驾驶航空器运行识别发送功能失效与民用无人驾驶航空器紧急状态;

15

GB46750 — 2025

4) 观察广播式和网络式运行识别接收与处理系统的输出报文元素。 8.2.1.8.3

判定规则

检查内容满足下列要求,则检查通过:

a) 逐个检查广播式和网络式运行识别接收与处理系统收到的报文元素,能正确被解读;

b)

将广播式和网络式运行识别接收与处理系统收到的报文元素与导航信息记录设备或固定已知

轨迹进行比对,误差与精度信息匹配并满足取值要求;

c) 收到的报文元素与民用无人驾驶航空器系统显示值相符;

d) 且当无人驾驶航空器运行识别异常状态与民用无人驾驶航空器紧急状态时,对应报文内容正
 确改变。

8.2.1.9

报文元素精度取值

8.2.1.9.1

证实条目

用于检查证实是否满足5.2.4中第017 、018 、019 、021项的要求。 8.2.1.9.2

验证方法

报文元素精度取值应按照以下步骤进行:

a) 部署验证广播式运行识别接收与处理系统并调试能够接收广播式运行识别信息,将网络式运
 行识别报送目标设置为验证网络式运行识别接收与处理系统,实时观察并记录广播式和网络

式运行识别接收与处理系统的输出;

b)部署时空基准设备(如高 精 度 RTK系 统 等)作 为 测 试 过 程 中 无 人 驾 驶 航 空 器 获 取 的 水 平 位
 置、垂直高度、速度和时间信息的比对基准;

c) 设置导航模拟器测试场景,使无人驾驶航空器在测试过程中播发的精度取值能够覆盖0

至其

所能达到的最高取值之间的所有取值,每种取值的播发时间应不少于10 min;

d) 控制无人驾驶航空器按照测试场景开展测试,同步记录时空基准设备的基准值、无人驾驶航空
 器播发的精度取值和无人驾驶航空器机载导航设备输出的水平位置、垂直高度、速度和 时 间

信息;

e) 根据基准值和无人驾驶航空器机载导航设备输出的水平位置、垂直高度、速度和时间信息计算
 水平、垂直、速度和时间误差;

f) 对水平、垂直、速度和时间误差进行统计,计算相应的精度(置信度95% )。 8.2.1.9.3

判定规则

检查内容满足下列要求,则检查通过:

a) 在每种水平/垂直精度取值播发的测试时间段内,计算出实际水平/垂直精度(置信度95% )

对

应的精度取值小于或等于其在该时段内播发的水平/垂直精度取值;

b)在每种速度精度取值播发的测试时间段内,计算出实际速度精度(置信度95% )

对应的精度取

值小于或等于其在该时段内播发的速度精度取值;

c) 在每种时间精度取值播发的测试时间段内,计算出实际时间精度对应的精度取值小于或等于
 其在该时段内播发的时间精度取值。

16

GB46750 — 2025

8.2.2

运行识别通信链路

8.2.2.1

广播式运行识别通信链路发射功率验证

8.2.2.1.1

证实条目

用于检查证实是否满足6.1.3、6.1.4的要求。 8.2.2.1.2

验证方法

广播式运行识别通信链路发射功率验证试验应按照以下步骤进行:

a) 根据发射段天线方向图确认天线在水平面任意方向的最小增益并计算平均增益;
 b)将无人驾驶航空器在水平面360°方向上输出的 EIRP换算成馈线端口功率值;
c) 通过频谱仪读取馈线端口功率;

d) 确认该情形下的 EIRP 。 8.2.2.1.3

判定规则

在水平面360°上输出的 EIRP或在水平面上的平均 EIRP满足6.1.3和6.1.4的要求,则检查通过。 8.2.3

运行识别接收与处理系统

8.2.3.1

广播式运行识别接收功能

8.2.3.1.1

证实条目

用于检查证实是否满足7.1.1的要求。 8.2.3.1.2

验证方法

广播式运行识别接收功能试验应按照以下步骤进行:

a) 部署运行识别报文产生设备,通过广播式运行识别发送端,以蓝牙和无线宽带接入广播链路广
 播运行识别信息;

b)观察广播式运行识别接收与处理系统的输出。 8.2.3.1.3

判定规则

单一广播式运行识别接收与处理系统能接收、解析、处理和输出广播式运行识别使用的蓝牙和无线
宽带接入广播链路的信息,则检查通过。

8.2.3.2

广播式运行识别接收处理容量

8.2.3.2.1

证实条目

用于检查证实是否满足7.1.2的要求。 8.2.3.2.2

验证方法

广播式运行识别接收处理容量试验应按照以下步骤进行:

a) 部署运行识别报文产生设备并通过广播式运行识别发送端分别以蓝牙、2.4 GHz

无线宽带接

入、5.8 GHz无线宽带接入广播链路广播运行识别信息;

b)在运行识别报文产生设备模拟并发50个以上不同的目标的运行识别信息;

17

GB46750 — 2025

c) 观察广播式运行识别接收与处理系统的输出。 8.2.3.2.3

判定规则

单一广播式运行识别接收与处理系统能同时接收、解析、处理广播式运行识别超过50
的运行识别信息,则检查通过。

个不同目标

8.2.3.3

广播式运行识别接收与处理系统信号处理时间

8.2.3.3.1

证实条目

用于检查证实是否满足7.1.3的要求。 8.2.3.3.2

验证方法

广播式运行识别接收与处理系统信号处理时间试验应按照以下步骤进行:
a) 部署运行识别报文产生设备并接入广播式运行识别发射设备;

b)部署广播式运行识别接收与处理系统并调试能够接收广播式运行识别信息,并实时观察广播
 式运行识别接收与处理系统的输出;

c) 将运行识别报文产生设备接入网络式运行识别接收与处理系统;
 d) 将验证设备连接至接收与处理设备输入电平与输出端口;
 e) 发送运行识别报文;

f) 读取运行识别接收与处理系统输入电平与输出端口之间的时间差。 8.2.3.3.3

判定规则

广播式运行识别接收与处理系统收到运行识别信息到数据处理完成的时间不大于50 ms,
通过。

则检查

8.2.3.4

广播式运行识别接收与处理系统接收机动态范围与灵敏度

8.2.3.4.1

证实条目

用于检查证实是否满足7.1.4、7.1.5、7.1.6、7.1.7的要求。 8.2.3.4.2

验证方法

广播式运行识别接收与处理系统接收机动态范围与灵敏度试验应按照以下步骤进行:

a) 部署运行识别报文产生设备并分别依次接入蓝牙、2.4G无线宽带接入、5.8 G

无线宽带接入

广播式运行识别发射设备;

b)将运行识别发射设备通过信道模拟设备接入广播式运行识别接收与处理系统,观察信道模拟
 设备输出端功率,并实时观察接收机的输出;

c) 调整信道模拟设备输出端功率;

d) 观察广播式运行识别接收与处理系统输出情况。 8.2.3.4.3

判定规则

检查内容满足下列要求,则检查通过:

a) 广播式运行识别接收与处理系统动态范围大于74 dB;

b)输入电平信号在-86dBm到接收系统动态范围上限之间时,

广播式运行识别接收与处理系统

正确接收解码的概率不低于99.9% ;

18

GB46750 — 2025

c) 输入电平信号 在 -89dBm时,

广 播 式 运 行 识 别 接 收 与 处 理 系 统 正 确 接 收 解 码 的 概 率 不 低

于95% ;

d) 输入电平信号 在 -91dBm时,

广 播 式 运 行 识 别 接 收 与 处 理 系 统 正 确 接 收 解 码 的 概 率 不 低

于90% 。 8.2.3.5

广播式运行识别接收与处理系统运行监控和告警功能

8.2.3.5.1

证实条目

用于检查证实是否满足7.1.8的要求。 8.2.3.5.2

验证方法

广播式运行识别接收与处理系统运行监控与告警试验应按照以下步骤进行:
a) 部署广播式运行识别报文产生设备;

b)部署广播式运行识别接收与处理系统并调试能够接收广播式运行识别报文;
c) 观察广播式运行识别接收与处理系统的状态监控与告警输出;

d) 根据设备生产厂家提供的异常触发方式,触发广播式运行识别接收与处理系统异常,观察系统
 的状态监控和告警输出。

8.2.3.5.3

判定规则

检查内容满足下列要求,则检查通过:

a) 广播式运行识别接收与处理系统异常时,能在监控系统中显示告警;
 b)广播式运行识别接收与处理系统能发送告警信息至运行识别验证平台。

8.2.3.6

网络式运行识别接收功能

8.2.3.6.1

证实条目

用于检查证实是否满足7.2.1的要求。 8.2.3.6.2

验证方法

网络式运行识别接收功能试验应按照以下步骤进行:

a) 部署运行识别报文产生设备并通过蜂窝网络、地面有线网络、卫星网络接入网络式运行识别接
 收与处理系统;

b)发送运行识别标准报文,观察网络式运行识别接收与处理系统的输出。 8.2.3.6.3

判定规则

网络式运行识别接收与处理系统具备接收蜂窝网络、地面有线网络和卫星通信网络发送的网络式
运行识别信息的能力,则检查通过。

| 8.2.3.7 网络式运行识别接收与处理系统信号处理时间 证实条目 8.2.3.7.1 用于检查证实是否满足7.2.3的要求。 8.2.3.7.2 验证方法 网络式运行识别数据处理时间试验应按照以下步骤进行: |  | 19 |
| --- | --- | --- |

GB46750 — 2025

a) 部署运行识别报文产生设备并接入网络式运行识别接收与处理系统;
 b)发送运行识别标准报文,观察网络式运行识别接收与处理系统的输出;
c) 对比运行识别报文产生的时间戳与网络式运行识别接收与处理系统的输出时间戳。

8.2.3.7.3

判定规则

网络式运行识别接收 与 处 理 系 统 收 到 运 行 识 别 信 息 到 数 据 处 理 完 成 的 时 间 不 大 于 1s,
通过。

则 检 查

8.2.3.8

网络式报文数据接口编辑

8.2.3.8.1

证实条目

用于检查证实是否满足7.2.4的要求。 8.2.3.8.2

验证方法

网络式运行识别报文数据接口编辑能力试验应按照以下步骤进行:

a) 部署运行识别报文产生设备并接入网络式运行识别接收与处理系统;
 b)发送运行识别标准报文,观察网络式运行识别接收与处理系统的输出;
c) 编辑接口格式,重复步骤 b)。

8.2.3.8.3

判定规则

具备运行识别数据处理输出接口,并具备编辑输出格式的能力,则检查通过。 8.2.3.9

网络式运行识别接收与处理系统运行监控和告警功能

8.2.3.9.1

证实条目

用于检查证实是否满足7.2.5的要求。 8.2.3.9.2

验证方法

网络式运行识别接收与处理系统运行监控和告警试验应按照以下步骤进行:

a) 部署网络式运行识别报文产生设备;

b)部署网络式运行识别接收与处理系统并调试能够接收网络式运行识别报文;

c) 发 网络式运行识别标准报文,观察网络式运行识别接收与处理系统的状态监控和告警输出;

d) 根据设备生产厂家提供的异常触发方式,触发运行识别接收系统异常,观察网络式运行识别接
 收与处理系统的状态监控和告警输出。

8.2.3.9.3

判定规则

检查内容满足下列要求,则检查通过:

a) 网络式运行识别接收与处理系统异常时,能在监控系统中显示告警;
 b)网络式运行识别接收与处理系统能发送告警信息至运行识别验证平台。

9 标准的实施

自本文件实施之日起,不具备运行识别发送功能的民用无人驾驶航空器不应实施运行。对于已销

售并在使用中的民用无人驾驶航空器系统,设备生产厂家须在本文件发布之日起12个月内,通过对民

20

GB46750 — 2025

用无人驾驶航空器系统加装运行识别模块满足5.1.1、5.1.2、5.1.3、5.1.4、5.1.6 a)、5.1.8、5.1.9、5.1.10、

5.2、6.1和6.2的要求。针对加装运行识别模块的民用无人驾驶航空器系统给予36个月过渡期,

以完

全满足本文件的全部要求。过渡期结束后,所有民用无人驾驶航空器应完全满足本文件要求方可实施
运行。

21

GB46750 — 2025

参 考 文 献

[1] GB/T 38152—2019

无人驾驶航空器系统术语

[2] GB42590—2023

民用无人驾驶航空器系统安全要求

22